Reporte de Investigación

Modelación de la trayectoria de Brazo Robótico con 6 grados de libertad empleando metodología Denavit-Hartenberg (D-H)

M. C. Hernández-Ibarra Oscar(1a), M. C. Victoriano De Luna-Flores(1b),(2)Castro-Julian Alejandra.

(1)Docente Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de la Región Carbonífera, (a)Departamento de Ingeniería Petrolera, (b)Departamento de Ingeniería Electormecanica.

(2) Alumna 8vo Semestre Ingeniería Mecatrónica

Objetivo.

Implementar un algoritmo con objeto de predecir la trayectoria de un brazo robot de “6” grados de libertad y dimensiones de eslabónes preestablecidas

Hipótesis.

Desarrollar la programación en Matlab para predecir la trayectoria de un brazo robot, pre-estableciendo dimensiones parámetros Denavit-Hartenberg (D-H), sin recurrir físicamente al equipo en estudio.

Ventajas.

Cumpliendo con el objetivo, existe una diversidad de ventajas, ya que al no tener físicamente el robot, ayudaría a predecir su trayectoria. Por ejemplo en la actualidad mayoría de los procesos en las industrias están automatizados, esto se logra con brazos controlados que cumplan con los parámetros y especificaciones que son necesarios para cumplir con lo que se desea

Justificación.

La importancia de planificación de trayectorias.

La importancia de la planificación de trayectorias radica en la búsqueda y obtención de estrategias de control para obtener del robot trayectorias adecuadas, seguras y que posean la mayor calidad en su desplazamiento.

Para poder llevar a cabo la planificación de trayectorias resulta fundamental conocer o ser capaz de obtener el modelo cinemática y también dinámico del robot que se pretenda controlar. La trayectoria posible, depende de las características físicas del robot así como de sus articulaciones, porque solo será posible realizar aquellos movimientos alcanzables por el robot y que no requieran de desplazamientos al límite de lo imposible. Además dependiendo de las características de operación definidas por el usuario (destino, trayectoria cartesiana de efectores y el tiempo en que se desee que se ejecute el movimiento) y la aplicación, será proyectado el trabajo, lo anterior es básicamente precisión, restricciones de tipo de movimiento (suave, rudo), etc.

La planificación de trayectorias presenta dos puntos fundamentalmente, estos son: planificación del movimiento y control del movimiento. El primero de estos puntos parte de llevar al brazo o al robot a las posiciones idóneas para la manipulación y el segundo punto se fundamenta en controlar cada uno de esos desplazamientos para que el efector final llegue con éxito y precisión al punto requerido.

Desarrollo de Programa

En este trabajo se desarrolló un programa en MATLAB denominado Rob1 que arroja la trayectoria de la articulación final del robot Fanuc que consta de 6 articulaciones y cuyos parámetros geométricos se dan en la tabla 1, el esquema cinemático del robot se presenta en la figura 1. Seguid a estos puntos se presenta la programación desarrollada en Matlab para la solución de la problemática.

Tabla 1. Parámetros geométricos Denavit-Hartenberg (D-H) del robot Fanuc.

| j | σj | αj | dj | θj | rj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 90 | 210 | θ2 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 600 | θ3 | 0 |
| 4 | 0 | 90 | 550 | 0 | 760 |
| 5 | 0 | -90 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 |

Programa Rob1

Para la solución D-H, este programa también calcula las matrices homogéneas entre el origen y el punto final para cada posición de la trayectoria dada por los ángulos θ1 yθ2. A saber estos ángulos son funciones del tiempo establecidas dentro del mismo programa. El cálculo de la matriz homogénea ( ) para cada posición que siguen los ángulos θ1 yθ2, se implementa dentro del mismo programa.

Figura 1.- Esquema cinemático del manipulador Fanuc

%Borrado de pantalla

clc

%Datos que pueden variar en este programa

%Puntos 1 y 2 de Partes I y II respectivamente (datos geometricos del robot)

%NOTA1: ya1 y ya2 son funciones abgulo theta dependientes del tiempo

%Parte I

% Condiciones iniciales

%------------------------------------------------------------------------

%1.1- Tiempo requerido e incrementos de tiempo (puede variar)

Tiempo=5;

dt=0.25;

%1.2- Condiciones iniciales

%1.2.1-Valores de iniciales de Theta1 y Theta2

Th21=90;

Th31=-90;

%1.2.3.-Calculo de numero de puntos entre valores inicial y final

k1=Tiempo/dt;

%1.2.4.- Cambio de theta 2 y theta 3 en funcion del tiempo, (funciones ya1 y ya2 respectivamente)

t=0:dt:Tiempo;

Dt2=90;

Dt3=90;

ya1= Th21+Dt2*(t/Tiempo-1/2/pi*sin(2*pi*t/Tiempo))

ya2= Th31+Dt3*(t/Tiempo-1/2/pi*sin(2*pi*t/Tiempo))

%--------------------------------------------------------------------------

%Parte II

% Calculo i-esimo de posicion final

%--------------------------------------------------------------------------

for k3=1:k1+1

%2.1- Datos geometricos para k3 puntos entre condicion inicial y final

%Nota: Se puede asignar valores arbitrarios menos la funcion ya1 y ya2 que

%son funcion del tiempo, dadas en los puntos anteriormente.

y=[  0        0      0       0           0;

0        90     210     ya1(1,k3)   0;

0        0      600     ya2(1,k3)   0;

0        90     550       0         760;

0       -90     0       0           0;

0        90     0       0           0];

y;

%2.2.- Desarrollo de N matrices de transferencia

for m=1:6

T(:,:,m) =[cos(y(m,4)*pi/180)     -sin(y(m,4)*pi/180)                            0                                y(m,3)      ;

cos(y(m,2)*pi/180)*sin(y(m,4)*pi/180)     cos(y(m,2)*pi/180)*cos(y(m,4)*pi/180)

-sin(y(m,2)*pi/180) 		           -y(m,5)*sin(y(m,2)*pi/180);

sin(y(m,2)*pi/180)*sin(y(m,4)*pi/180)    sin(y(m,2)*pi/180)*cos(y(m,4)*pi/180)

cos(y(m,2)*pi/180)   		           y(m,5)*cos(y(m,2)*pi/180);

0                                        0                                                    0                       1      ];

m;

T(:,:,m)

end

%2.3.- Multiplicacion consecutiva de N matrices de transferencia

for s=1:6-1

T1=T(:,:,s);

s=s+1;

T2=T(:,:,s);

T3=T1*T2;

T(:,:,s)=T3;

end

%2.4.- Proyeccion en pantalla de la matriz de transferencia del origen al punto

%final

T1;

%2.5.- Valores de vector posicion final X, Y y Z (**)

xr(1,k3)=T1(1,4);

yr(1,k3)=T1(2,4);

zr(1,k3)=T1(3,4);

%2.5.1.- Valores de vector posicion final X, Y y Z (**) SYMORO

C1=cos(y(1,4)*pi/180);

C2=cos(y(2,4)*pi/180);

C23=cos((y(2,4)+y(3,4))*pi/180);

R4=y(4,5);

D2=y(2,3);

D3=y(3,3);

D4=y(4,3);

S1=sin(y(1,4)*pi/180);

S2=sin(y(2,4)*pi/180);

S23=sin((y(2,4)+y(3,4))*pi/180);

MC Oscar Hdz-Ibarra

x=C1*C23*D4+C1*S23*R4+C1*(D2+D3*C2);

y1=S1*C23*D4+S1*S23*R4+S1*(D2+D3*C2);

z=S23*D4-C23*R4+D3*S2;

%2.5.2.- Valores de vector posicion final X, Y y Z (**)

xr1(1,k3)=x;

yr1(1,k3)=y1;

zr1(1,k3)=z;

%2.6.- Grafica de vector final de posicion de k3 puntos

figure (1); title('Comparacion Rob1 vs SYMORO');

subplot(2,2,1);plot3(xr,yr,zr,'r o',xr1,yr1,zr1,'-');grid on; xlabel('x');ylabel('y'); zlabel('z'); xlim([-2000,2000]); ylim([-2000,2000]); zlim([-2000,2000]);h=legend('Rob1','SYMORO',2);

subplot(2,2,2); plot(xr,yr,'r o',xr1,yr1,'-');grid on;xlabel('x');ylabel('y'); xlim([-2000,2000]); ylim([-2000,2000]); zlim([-2000,2000]);h=legend('Rob1','SYMORO',2);

subplot(2,2,3);plot(xr,zr,'r o',xr1,zr1,'-');grid on;xlabel('x');ylabel('z'); xlim([-2000,2000]); ylim([-2000,2000]); zlim([-2000,2000]);h=legend('Rob1','SYMORO',2);

subplot(2,2,4); plot(yr,zr,'r o',yr1,zr1,'-');grid on;xlabel('y');ylabel('z'); xlim([-2000,2000]); ylim([-2000,2000]); zlim([-2000,2000]);h=legend('Rob1','SYMORO',2);

end

xr=[];

yr=[];

zr=[];

xr1=[];

yr1=[];

zr1=[];

%2.7.- Borrado de datos almacenados en memoria para no considerar los datos

%obtenidos en una iteracion anterior

% ** Valores en resultado multiplicados por 10-15 considerarse cero

Resultados y su Validación

En la figura 2 se observa (puntos rojos) la trayectoria que describe el modelo propuesto y el contraste de los resultados de este programa se realizó con las funciones que arroja el programa SYMORO (curva azul), observándose el mismo comportamiento en los dos casos.

Figura 2.- Comparación entre programa Rob1 (puntos rojos) con las funciones de posición que arroja SYMORO (curva azul) en diferentes planos.

Bibliografía

Apuntes de Robótica J. Alfonso Pámanes García Maestría en Ing en Control UAdeC

Richard C. Dorf University of California, Davis MECHANICAL SYSTEMS DESIGN HANDBOOK

Agradecimientos:

Se agradece al ITESRC por el apoyo brindado para la realización de este proyecto asignando

Oscar Hdz-Ibarra y cols