INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE LA REGIÓN CARBONÍFERA

Dr. Rogelio Montemayor Seguy.

CONTROLADOR BARRA Y BOLA PID

MATERIA : CONTROL DIGITAL

PROFESOR: ING. JOSE GRIMALDO MARTINEZ

INTEGRANTES:  JUAN CARLOS CARDONA MARTINEZ

LUIS REYNALDO RIVERA CASTRO

JUAN CARLOS ALEMAN RODRIGUEZ

4  AGUJITA ,COAHUILA         2017

INTRODUCCION AL SISTEMA BARRA Y BOLA

Es un sistema clásico en la ingeniería de control

- Mediante un sensor de distancia, medimos la posición de la bola.

- Con un controlador, mediente control PID,calculamos el angulo en el que deberíamos inclinar la barra para colocar y estabilizar la bola en el centro de la barra.

- Un servo modifica la inclinación de la barra

OBJETIVOS;

- El objetivo es situar la bola en el centro de la barra inclinándola de forma conveniente mediante un lazao cerrado

- Identificar los parámetros de un controlador PID a través del método Ziegler-Nicholls.

- Introducción de mejoras que haga nuestro sistema más estable y fiable

SENSADO DE LA POSICION DE LA BOLA

Se realiza  mediante el sensor de distancia mediante luz infrarroja y detector PSD ;SHARP GP2Y0A21.

Tiene un rango de medida de 6 a 80 cm, funciona con 5v y su salida es una tensión relacionada con la distancia medida mediante esta característica

Para conectar el sensor al arduino es de esta forma al  pin AREF a 3.3v del arduino

De esta forma los, 1024 puntos que nos proporciona el conversor analógico digital de 10bits del arduino tendrán un fondo de escala de 3.3v en lugar de los 5v

CALIBRACION DEL SENSOR

Para la relación de tnesion proporcionada po el sensor la distancia en centímetros, se desplaza la bola por la barra tomando la lectura en ADC. En el programa realizado para el arduino, se incluye un modo de funcionamiento en el que transmite continuamente las lecturas del sensor por el puerto de serie:

Con los 9 puntos a lo largo de la barra es suficiente y se obtiene la curva de calibración del sensor que en el programa queda definida como

Para transformar las lecturas ADC del sensor almacendadas en la variable measure, en la posición en mm de la variable dist, se aplica en el programa el siguiente algoritmo:

La variable dist tiene valores negativos y positivos :-193mm en el extremo izquierdo de la barra , 120mm en el derecho y 0 en el centro ,esta variable  dist equivale al error

ACTUADOR

Se inclinara la barra con un servo de 6.9kg.com de par motor y una viela hecha de madera

ESQUEMA DE COMPLETO DE CONEXIÓN

CALCULO DE VELOCIDAD DE LA BOLA

En el programa donde se implementa el control del PID  se calcula la velocidad como la diferencia entre la posición actual de la bola(variable dist) y la que tenia en el ciclo anterior

Variable lastdist). Se va a mejorar la precisión de esta medida mediante un filtro digital de paso bajo  consiste en obtener la medida de las ultimas 5 velocidades  medidas . y se almacenan en la matriz v[]y se trata con el siguiente algoritmo en cada ciclo del programa.

PRIMERA APROXIMACION; EL TERMINO PROPORCIONAL

Si de lo que se trata es de llevar la bola al centro de la barra ,parece lógico que debemos inclinar la barra mas, cuando mas alejada este la bola del centro . el giro del servo que determina la inclinación de la barra , se determine con el valor de la variable pos que adopta valores negativos (hacia arriba)y positivos (hacia abajo) a partir de el valor 0 que deja la barra horizontal.

Siendo kp una constante

Siendo asi se obtiene el termino proporcional implementado

DETENIENDO LA BOLA ;EL TERMINO DIFERENCIAL

El termino diferencial opera sobre la diferencia de posiciones entre el ciclo actual y el anterior es decir, sobre la velocidad de la bola, ya que el tiempo transcurrido entre una  medida y  la siguiente es siempre el mismo .ese tiempo es el periodo de medida y reacción en el sistema son 50ms

En las primeras líneas del programa se define los valores de las 3 constantes del control PID

IMPLEMENTANDO LA PRECISIÓN ; EL TERMINO INTEGRAL

El termino integral considera la posición de la bola (como termino proporcional )y cuanto tiempo lleva allí. Dicho de una forma mas rigurosa . de la misma manera que el termino drivativo actua sobre la velocidad q esta derivada a la posición de la bola a lo largo del tiempo

Solo se integra la posición de la bola cuando esta se encuentre de 4cm del centro de la barra .cuando este a menos de 8cm del centro se da por cumplido el objetivo y se deja de integrar . si sse sale de un intervalo se reinicia y el programa busca establecer la bola otra vez en el centro

CALCULOS DEL PID

Fueron elaborados a partir de la siguiente grafica y esta programación de matlab

Las variables que se ingresan son la de salida y tiempo ya con el resultado dado de la L y Tau

Utilizando la siguiente tabla